СОДЕРЖАНИЕ

|  | СТР. |
| --- | --- |
| - паспорт комплекта фонда оценочных средств | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ | 5 |
| - ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ | 8 |

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Особенности конструкций автотранспортных средств

(наименование)

Элемент модуля

# Особенности конструкций автотранспортных средств

# 2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

# 2.1. Профессиональные и общие компетенции:

# В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

используются следующие сокращения:

ОК - общая компетенция

ПК - профессиональная компетенция

ПК.6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства

ПК.6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств

ПК.6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля

ПК.6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

# 3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

# Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

# 3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Особенности конструкций автотранспортных средств».

# Задание 1. Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины

# Проверяемые результаты обучения ПК 6.2, ОК 01-04 ОК 07, ОК 09, ОК, ПО 1,У1-2, У7, У14, З1-9, З 11.

# Раздел 1. Особенности конструкций современных двигателей.

# Тема 1.1. Особенности конструкций VR-образных двигателей.

# Конструкция VR-образных двигателей, преимущества и недостатки данного двигателя, конструкция и работа КШМ и ГРМ.

# Тема 1.2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях.

# Процесс работы VR-образного двигателя. Рабочие циклы многоцилиндрового VR-образного.

# Тема 1.3. Особенности конструкций W-образных двигателей

# Конструкция W-образных двигателя преимущества и недостатки данного двигателя, конструкция и работа КШМ и ГРМ.

# Тема 1.4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях.

# Процесс работыW-образного двигателя. Рабочие циклы многоцилиндрового W -образного двигателя.

# Раздел 2. Особенности конструкций современных трансмиссий.

# Тема 2.1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей.

# Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей типа О2К, О2J.

# Тема 2.2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей.

# Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей с автоматической трансмиссией, виды привода. Работа основных узлов и агрегатов.

# 2.3. Устройство и работа АКПП (автоматической коробки передач).

# Принцип работы АКПП, основные элементы и их назначение принцип работы, виды, достоинства и недостатки,отличия в устройстве АКПП заднеприводных и переднеприводных.

# Тема 2.4. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей.

# Понятие о гибридном автомобиле и гибридной трансмиссии, основные типы гибридных трансмиссий, кинематика различных типов гибридных трансмиссий.

# 2.5. Вариаторные гибридные трансмиссии.

# Общее устройство, принцип работы. Работа вариатора с гибкой связью и непосредственным контактом.

# Раздел 3. Особенности конструкций современных подвесок.

# Тема 3.1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей.

# Устройство и работа гидропневматической подвески, работа основных элементов, конструктивные особенности подвесок различных автомобилей, достоинства, недостатки.

# 3.2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей.

# Устройство и работа пневматической регулируемой подвески , работа основных элементов, конструктивные особенности подвесок различных автомобилей, пневмоподвески грузовых и легковых автомобилей достоинства, недостатки.

# Тема 3.3 Пневматическая подвеска автомобиля с регулируемым дорожным просветом.

# Общее устройство, принцип работы. Конструкция основных элементов подвески (пневматический упругий элемент, амортизатор PDC, клапан PDC).

# Тема 3.4. Особенности конструкции задней многорычажной подвески

# Устройство и работа задней многорычажной подвески, работа основных элементов, конструктивные особенности подвесок различных автомобилей, достоинства, недостатки.

# Раздел 4. Особенности конструкций рулевого управления.

# Тема 4.1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем.

# Устройство и работа рулевого управления с электроусилителем, основные элементы конструкции, режимы работы, конструктивные особенности различных автомобилей, достоинства.

# Тема 4.2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением.

# Устройство и работа рулевого управления с активным управлением, основные элементы конструкции, режимы работы, конструктивные особенности различных автомобилей интегральное рулевое управление достоинства и недостатки.

# Раздел 5. Особенности конструкций тормозных систем.

# Тема 5.1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS.

# Что такое ABS, BAS, ESP, EBD, IVD, их характеристики, особенности работы и конструкции, возможности использования на различных автомобилях.

# Тема 5. 2. Вспомогательные тормозные системы.

# Виды и устройство вспомогательной тормозной системы, моторный или горный тормоз, гидравлический тормоз-замедлитель, электрический тормоз-замедлитель.

# Тема 5.3. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением.

# Устройство и работа стояночной тормозной системы с электронным управлением, основные элементы конструкции, режимы работы, электромеханический стояночный.

# Критерии оценки:

# Неудовлетворительно - Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.

# Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки.

# Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько  негрубых ошибок

# Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без  ошибок.

# Задание 2. Тестирование

# Проверяемые результаты обучения ПК 6.2, ОК 01-04 ОК 07, ОК 09, ОК, ПО 1,У1-2, У7, У14, З1-9, З 11.

# Критерии оценивания тестирования:

# На выполнение зачетного теста дается 40 мин.Тест включает в себя 40 вопросов На каждый вопрос задания даны четыре варианта ответов, вам необходимо выбрать один правильный и записать нужную цифру в контрольный лист под соответствующим вопросу номером.

# Задания выполнять в том порядке, в котором даны вопросы. Для экономии времени пропускайте вопрос, на который не удаётся ответить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным вопросам и постараться найти правильный ответ. Постарайтесь ответить на как можно большее количество вопросов.

# Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, подсчитывается количество правильных ответов и выставляется оценка. Для оценивания работы разработана шкала с указанием количества правильных ответов. Оценка выставляется согласно критериям.

| Оценка : | Количество правильных ответов: |
| --- | --- |
| «отлично» | 35-40 |
| «хорошо» | 30-34 |
| «удовлетворительно» | 25-29 |
| « неудовлетворительно» | менее 25. |

# Особенности устройства рулевого управления автомобилей.

# 1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 2.Тест.  Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 5. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# Особенности устройства, ТО и ТР системы охлаждения

# 1. Дополнительное преимущество электрического привода вентилятора по сравнению с механическим:

# - наличие следящего действия;

# - удобство компоновки при продольном расположении двигателя;

# - отсутствие реле и датчика температуры охлаждающей жидкости;

# - удобство компоновки при поперечном расположении двигателя.

# 2. В водяных насосах, где имеется ручная регулировка натяжения ремня она производится:

# - перемещением корпуса насоса по дуговой прорези;

# - изменением сечения ручья;

# - поворотом корпуса насоса в гнезде блока цилиндров;

# - удалением регулировочных шайб.

# 3. Смазка подшипникового узла водяного насоса осуществляется следующим способом:

# - закладывается на заводе-изготовителе;

# - закладывается при ТР в ходе сборке;

# - через пресс-масленку;

# - через канал системы смазки.

# 4. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее плотность равна норме, что указывает:

# - на выкипание жидкости;

# - на внешнюю негерметичность;

# - на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

# - на внешнюю негерметичность.

# 5. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее плотность выше нормы, что указывает:

# - на выкипание жидкости;

# - на внешнюю негерметичность;

# - на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

# - на внешнюю негерметичность.

# 6. Предохранительный клапан в системах охлаждения большинства иномарок отрегулирован на давление:

# - 0.1-0.2 бар;

# - 1.2-1.5 бар;

# - 1.2-1.5 МПа;

# - 15-16.5 Мпа.

# Особенности устройства, ТО и ТР систем питания дизельных двигателей.

# 1. Тест. В ТНВД распределительного типа:

# - один плунжер обслуживает одну форсунку;

# - один плунжер обслуживает все форсунки;

# - установлены насос-форсунки;

# - установлены обмотки подъема игла.

# 2. Укажите плунжер в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

# 3. Укажите соленоид управления цикловой подачей в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

# 4. Укажите датчик расхода воздуха в системе КСУД дизельного двигателя:

# 5. Подача части отработавших газов на впуск для снижения токсичности и жесткости работы ДВС называется:

# - рекуперацией;

# - рециркуляцией;

# - интоксикацией;

# - рекультивацией.

# 6 - Тест. Для КСУД дизеля с ТНВД фирмы "Bosch" серии VE управляемыми параметрами является:

# - цикловая подача и давление начала подъема иглы;

# - цикловая подача и угол опережения впрыска топлива;

# - частота вращения и мощность ДВС;

# - момент и мощность ДВС.

# 7. Указанный элемент форсунки это:

# - соленоид подъёма иглы распылителя;

# - соленоид датчика подъёма иглы распылителя;

# - дополнительная (компенсационная) пружина иглы;

# - клемма датчика.

# 8.Тест. В форсунке закрытого типа системе питания BOSCH автомобиля BMW регулировочным элементом давления начала подъёма иглы является:

# - эксцентрик;

# - регулировочный винт с контргайкой;

# - набором шайб с калиброванной толщиной;

# - закручиванием корпуса форсунки.

# - давление задаётся заводом изготовителем при сборке и не регулируется.

# 8. В системе питания дизелей автомобиля OPEL удаление воздуха производится из:

# - топливного бака;

# - отверстия в верхней части кронштейна корпуса топливного фильтра;

# - отверстия в нижней части корпуса топливного фильтра;

# - перепускного клапана дренажной магистрали.

# 9. На рисунке представлен элемент системы питания дизельного двигателя:

# - свеча накаливания для прогрева камеры сгорания;

# - свеча накаливания предпускового обогревателя;

# - свеча зажигания;

# - свеча прикуривателя.

# 10. В системе питания дизелей автомобиля OPEL элементы электрооборудования топливного фильтра включает:

# - топливный фильтр не обслуживаемый;

# - терморезтор подогрева;

# - терморезтор подогрева и датчик воды;

# - терморезтор подогрева, датчик уровня топлива и датчик воды.

# Особенности устройства тормозных систем автомобилей.

# 1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 2. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 5 -  Тест. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# Особенности устройства трансмиссии автомобилей иностранного производства.

Тест Особенности устройства сцепления

# 1. Тест. В сцеплениях легковых автомобилей преимущественно применяются:

# - цилиндрические периферийные пружины;

# - диафрагменная лепестковая пружина;

# - масляное охлаждение;

# - водяное охлаждение.

# 2. В ходе эксплуатации и износа фрикционных накладок свободный ход педали сцепления:

# - увеличивается;

# - уменьшается;

# - не изменяется.

# 3. Контроль нажимного диска при сборке сцепления осуществляется:

# - визуально;

# - визуально и на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой;

# - на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой и дисбаланс;

# - на дисбаланс и радиальное биение;

# Особенности устройства ходовой части легковых автомобилей

# 1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 2 Тест. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# 5. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

# - В 17.. г. Стефенсоном.

# - В 18..г. Черепановым.

# - в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

# - в 1914г. Ситроеном

# Особенности устройства, ТО и ТР системы смазки двигателей

# 1. Международная классификация моторных масел по вязкости имеет аббревиатуру:

# - API;

# - DIN;

# - SAE;

# - ISO.

# 2.Тест. Международная классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам имеет аббревиатуру:

# - API;

# - DIN;

# - SAE;

# - ISO.

# 3. Укажите неверное утверждение для классификации API:

# - используется два буквенных индекса;

# - первый индекс имеет значение S для бензиновых и С для дизельных двигателей;

# - цифровой индекс указывает на тактность ДВС;

# - цифровой индекс указывает на степень сжатия ДВС.

# 4. Всесезонное масло можно отличить:

# - по индексу А;

# - по индексу W;

# - двойному индексу;

# - по круглому значку.

# 5. Штатная работа датчика измерителя уровня масла на автомобиле Mersedes начинается:

# - при включении зажигания;

# - при температуре масла более 30 С;

# - при температуре масла более 60 С;

# - при замене масла.

# 6. Достоинством зубчатого насоса с внутренним зацеплением не является:

# - соосность ведомой и ведущей шестерен;

# - меньшие габариты при равном числе зубьев в сравнении с внешним;

# - меньшая пульсация давления при равных габаритах с внешним.

# 7. Привод зубчатого насоса с внутренним зацеплением осуществляется:

# - от вала привода прерывателя-распределителя;

# - от шестерни распределительного вала;

# - с носка коленвала;

# - с косозубой шестерни коленвала.

# 8.Тест. При проверке датчика падения давления с помощью манометра:

# - при росте давления до 5-7 бар контрольная лампа гаснет;

# - при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа гаснет;

# - при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа загорается;

# - при росте давления до 0.05-0.15 бар контрольная лампа загорается.

# 9. Обязательное условие при замене масла на иномарках:

# - пробег свыше 20000 км;

# - замена масляного фильтра;

# - промывка системы смазки;

# - опрессовка системы смазки.

# Задание 3. Экспертное наблюдение и  интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнении практических работ.

# Проверяемые результаты обучения ПК 6.2, ОК 01-04 ОК 07, ОК 09, ОК 10, ПО 1,У1-2, У7, У14, З1-9, З 11.

# Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей.

# Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей.

# Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий.

# Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий

# Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней подвески.

# Инструкционно-технологическая карта№1.

# По учебной дисциплине Особенности конструкций автотранспортных средств

# СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

# Вид занятия: лабораторная работа № 1.

# Тема: Особенности конструкций VR-образных двигателей

# Наименование работы: Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей.

# Цель занятия:  Закрепление теоретических знаний по устройству, работе КШМ, двигателя. Выработка умений и навыков по разборке, комплектованию и сборке КШМ и  производить замеры деталей  и определить зазоры в  сопряжениях деталей.

# Норма времени: 2 часа

# Оснащение рабочего места:

# Монтажный двигатель,ЗМЗ-511, ЗИЛ–130 набор слесарного инструмента, приспособления для разборки и сборки двигателя, микрометр, щуп, учебные плакаты.

# Основные правила по технике безопасности.

# Содержать рабочее место в чистоте и порядке, пользоваться только исправным инструментом. Надежно располагать снимаемые с двигателя детали на верстаке. Разрешается переносить груз до 20 кг. Вдвоем до 50 кг.

# Литература.

- Стуканов В.А, Леонтьев К.Н Устройство автомобилей: Учебное пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2017 – 496 с.

# 2.Стуканов В.А Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабораторный практикум– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 304 с.

# 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

# 2.1. Рассмотреть назначение кривошипно-шатунного механизма и состав деталей, входящих в него.

# 2.2. Изучить конструкцию деталей корпуса дизельных и бензиновых, рядных и V - образных двигателей.

# 2.2.1. Конструкция и материал блок -картера.

# 2.2.2. Цилиндры двигателя, гильзы цилиндров, материалы и обработка.

# 2.2.3. Головки цилиндров, материал, уплотнение.

# 2.2.4. Крышка распределительных шестерен, картер маховика, поддон. Расположение и крепление.

# 2.3. Изучить конструкцию деталей кривошипно-шатунного механизма дизельных и карбюраторных двигателей.

# 2.3.1. Конструкция и материал поршня, поршневых пальцев, поршневых колец.

# 2.3.2. Конструкция шатуна, шатунные подшипники.

# 2.3.3. Коленчатый вал, его элемент. Материал и обработка. Фиксация в|

# осевом и радиальном направлениях.

# 2.3.4.Крепление маховика, его конструктивное исполнение и назначение.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# Изучение данной темы должно базироваться на знании общего устройства и принципа действия автомобильных двигателей. Характеристики и конструктивные особенности двигателей увязываются с назначением транспортного средства, его массой, габаритами. При анализе конструктивных деталей необходимо обратить внимание на различие в их исполнении для дизельных и карбюраторных двигателей. Это различие, в первую очередь, обусловлено большими величинами нагрузок на поршни и кривошипно-шатунную группу для дизелей. Степень сжатия у дизельных двигателей достигает 16...21, тогда как у бензиновых она не превышает 10. Кроме того, у дизельного двигателя более сложные условия для равномерного перемешивания воздуха с топливом, что определяет соответствующие формы камер сгорания, днище поршней.

# Особенное внимание следует обратить на материалы и покрытие основных деталей, которые, с одной стороны, должны быть прочными и твердыми, с другой - износостойкими и создающими небольшие силы трения. Например, верхнее компрессионное кольцо покрывается пористым хромом, что обеспечивает износоустойчивость и хорошее удержание смазки.

# Основное изучение темы - это привязка изучаемого материала к конкретным конструкциям базовых моделей отечественных автомобилей, т.е. необходимо знать конкретное конструктивное исполнение двигателей у автомобилей

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

# 4.1. Привести схемы кривошипно-шатунного механизма рядного и V -образного двигателей.

# 4.2. Дать описание конструкции деталей шатунно-поршневой группы любого выбранного автомобиля.

  - Привести поперечный разрез поршня автомобильного двигателя с подробным описанием его элементов.

# 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

# 1. Каким образом фиксируется коленчатый вал относительно блок -картера?

# 2. Какова роль противовесов коленчатого вала?

# 3. Какими способами улучшают прирабатыеаемость поршневых колец, исключают заедание поршня в цилиндре?

# 4. Как фиксируются коренные подшипники от осевого смещения?

# 5. С какой целью нижняя головка шатуна выполнена с косым разъемом?

# 6. В скольких точках осуществляется крепление двигателя в автомобиле ЗМЗ–511, ЗИЛ–130.

Оформление отчётов по практическим работам

# Основные требования к оформлению отчета:

# Отчет по практической работе должен содержать:

- Номер и тему практической работы;

- Номер задания для выполнения отчета;

- Подробное выполнение задания с использованием необходимых схем, рисунков, таблиц;

- Полный и оформленный отчет по каждой практической работе..

# Критериями оценки результатов работы студентов являются:

# - уровень усвоения студентом учебного материала;

# - умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

# - сформированность ключевых (общеучебных) компетенций;

# - обоснованность и четкость изложения материала;

# - уровень оформления работы.

# Деятельность преподавателя:

# - предоставляет методическое руководство по выполнению практических работ;

# - определяет информационные источники (конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических работ);

# - устанавливает сроки сдачи отчётов по практическим работам

# - консультирует при затруднениях;

# - оценивает предоставленные отчёты.

# Деятельность студентов:

# - организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по выполнению практических работ;

# - изучает информационные материалы;

# - проводит мини-исследование;

# -подготавливает и оформляет материалы практических работ в соответствии с требованиями;

# - предоставляет отчёты в срок.